# Prüfbericht Dachstuhl Haus Nr. 12

# Zusammenfassung

Der Dachstuhl ist tragfähig. An der Nordseite sind Sparren und Mauerbank zu feucht; die Sanierung kostet rund 6.700 Euro netto.

# Befund

Begehung am 9. Oktober 2026 mit dem Eigentümer. Die Holzfeuchte wurde an vier Punkten gemessen; die Werte stehen im Abschnitt Messwerte und in Tabelle 1.

## Feuchteschäden

Feuchteflecken am Sparren Nord und an der Mauerbank, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Dachstuhl, Blick nach Norden

- Sparren Nord

  - Flecken auf 1,2 m Länge

  - Oberfläche weich

- Mauerbank Nord

- Pfette, nur im Randbereich

## Holzschädlinge

Kein Befall durch Hausbock oder Anobien festgestellt.

# Messwerte

Gemessen in 2 cm Tiefe bei 8 °C Lufttemperatur.

| Messpunkt | Bauteil | Holzfeuchte % | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Sparren Nord | 24 | zu feucht |
| M2 | Sparren Süd | 14 | in Ordnung |
| M3 | Pfette | 19 | Grenzwert |
| M4 | Mauerbank | 27 | zu feucht |

Tabelle 1: Holzfeuchte je Messpunkt

Abbildung 2: Holzfeuchte je Messpunkt

# Kosten

| Gewerk | Leistung | Betrag |
| --- | --- | --- |
| Zimmerei | Sparren ersetzen | 4.800,00 |
| Spengler | Rinne erneuern | 1.250,00 |
|  | Anschluss Kamin | 640,00 |
| Summe netto |  | 6.690,00 |

Tabelle 2: Kosten der Sanierung in Euro

# Empfehlung

Die feuchten Bauteile sind zu trocknen oder zu ersetzen. Normen und Merkblätter: Austrian Standards.

## Sofortmaßnahmen

- Rinne an der Nordseite abdichten

- Sparren Nord abstützen

- Raum täglich lüften

Innsbruck, 13. Oktober 2026

Messung mit Widerstandsmessgerät nach ÖNORM B 3802-2.

Grenzwert für tragendes Bauholz: 20 Prozent Holzfeuchte.

Abstützung nach Angabe des Statikers vom 10. Oktober 2026.